Акт сборки литий-ионных pouch-ячеек

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР — значения не являются производственной инструкцией

| Идентификатор | MA-CELL-001 |
| --- | --- |
| Тип документа | manufacturing_act |
| Серия ячеек | PA-01…PA-03 |
| Форм-фактор | pouch |
| Дата | 20.05.2026 |

# Подготовка электродов

Катодные листы на основе NMC и графитовые аноды вырублены по утверждённым размерам. Электроды сушили в вакууме 12 ч при 110 °C.

# Подготовка зоны сборки

Сборку выполняли в перчаточном боксе в атмосфере аргона. Содержание H₂O и O₂ во время сборки не превышало 0,1 ppm.

# Сборка пакета

Сформированы пакеты катод–сепаратор–анод. К токосъёмникам приварены алюминиевый и никелевый выводы.

# Заполнение и герметизация

В каждую ячейку внесено 4,2 г электролита 1 M LiPF₆ в смеси EC:DMC 1:1 по объёму. После вакуумирования выполнена первичная герметизация.

# Полученные образцы

Собраны ячейки PA-01, PA-02 и PA-03. Перед формовкой ячейки выдерживали 12 ч при 25 °C.

# Заключение

Три учебные pouch-ячейки переданы на формовочные циклы и контроль герметичности.

| Роль | Ф.И.О. | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | ________________ | ________________ |