Протокол контроля порошка NMC811

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР — значения не являются производственной инструкцией

| Идентификатор | P-NMC-001 |
| --- | --- |
| Тип документа | test_protocol |
| Образец | NMC-811-D01 |
| Методы | РФА, лазерная дифракция, насыпная плотность |
| Дата | 17.05.2026 |

# Условия и оборудование

Рентгенограмму регистрировали с излучением Cu Kα в диапазоне 10–80° 2θ с шагом 0,02°.

Гранулометрический состав определяли методом лазерной дифракции после диспергирования пробы.

# Процедура

От партии отобрана объединённая проба массой 20 г. Пробу разделили на части для каждого метода контроля.

# Наблюдения

Порошок сыпучий, видимых посторонних включений и крупных агломератов не обнаружено.

# Таблица результатов

| Показатель | Результат | Единица |
| --- | --- | --- |
| D10 | 4,1 | мкм |
| D50 | 9,6 | мкм |
| D90 | 18,4 | мкм |
| Насыпная плотность | 2,32 | г/см³ |
| Основная фаза | Слоистая α-NaFeO₂ | — |

# Заключение

Для учебного примера образец идентифицирован как слоистый NMC-материал; зарегистрированные результаты переданы в сводный акт испытаний.

| Роль | Ф.И.О. | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | ________________ | ________________ |